# Содержание

Содержание	1

Аппаратно-программный комплекс КАКАДУ	2

Работа с комплексом	3

Управление портами	3

Управление заданиями	5

Разное	13

Редактор лексем	15

Источники фраз	16

Наборы фраз, закреплённых за заданиями	18

Описание файлов базы данных	21

# Аппаратно-программный комплекс КАКАДУ

Введение

Комплекс «КАКАДУ» предназначен для автоматического оповещения по заданным спискам с помощью телефонной таксофонной линии. Комплекс состоит из аппаратной части и программной. Аппаратная часть представляет собой устройство согласования последовательного порта персонального компьютера (ПК) с телефонной линией. Детально он описан в разделе Устройство согласования АПК "КАКАДУ". Программная часть включает в себя комплекс программных средств, обеспечивающих настройку и работу комплекса в целом.

Программное обеспечение (ПО) разработано для использования на ПК типа IBM с процессором Pentium, в среде ОС Windows 95 OSR2 и выше. ПО позволяет производить гибкую настройку заданий для оповещения, что включает в себя назначение критериев, расписаний, речевых шаблонов. Многозадачность среды Windows позволяет использовать «КАКАДУ» одновременно с выполнением других работ на том же ПК, а многоканальность комплекса обеспечивает высокую производительность.

Цели, преследуемые в процессе проектирования

На этапе проектирования комплекса ставилась задача разработать систему оповещения, обладающую следующими основными свойствами:

- высокая производительность,

- низкая стоимость,

- высокая надежность,

- широкая область применения,

- максимальная независимость от разработчика.

В качестве каналов связи используются телефонные таксофонные линии, что обеспечивает наибольший круг потенциальных объектов оповещения – любой абонент ГТС. В то же время применение таксофонной линии с ее свойством изменять полярность в момент соединения с абонентом позволяет применить достаточно простое устройство согласования, обладающее высокой надежностью.

Высокая производительность обеспечивается применением нескольких устройств согласования на одном ПК. Количество устройств зависит от количества последовательных портов имеющихся на данном ПК и наличия таксофонных линий. Конечно, увеличение количества каналов влечет за собой повышение требований к ресурсам ПК.

Низкая стоимость (и в то же время высокая надежность) обеспечивается применением минимального количества аппаратных средств, что сводит стоимость комплекса практически к стоимости программного обеспечения.

Для расширения области применения потребовалось по возможности максимально повысить гибкость настройки программного обеспечения. Пользователь может сам определять базы данных, используемые в качестве исходной информации для оповещения (с некоторыми ограничениями, описанными в разделе «Описание файлов базы данных»). Он может указывать, какие данные будут использоваться для произнесения различных фраз (лексем); использовать лексемы, записанные им самим; настраивать расписание оповещения. В то же время это повышает независимость от разработчика. Пользователи прежней, DOS-версии, «КАКАДУ» знают, как для изменения речевой фразы требовалось обращаться к разработчику для внесения изменений в само программное обеспечение, заново его перекомпилировать и т. д.

Мы будем благодарны всем пользователям, приславшим в наш адрес отзывы, замечания и предложения по улучшению комплекса.

Контакты

Всех пользователей мы просим присылать свои отзывы, замечания и предложения по улучшению нашего комплекса по следующим адресам:

- Почтовый адрес

ООО «АМИС»

ул. Полоцкая 5, оф. 4

г. Донецк-47,

Украина 83047

- E-mail office@amis.donbass.com

- Тел./факс (062) 3867154

## Работа с комплексом

Описание комплекса

Программное обеспечение комплекса совместно с устройством согласования производит автоматический набор номера абонента по телефонной линии и, в случае ответа последнего, производит передачу голосового сообщения.

В качестве телефонных линий должны использоваться таксофонные линии, обладающие следующим свойством: при ответе (снятии трубки) вызываемого абонента происходит изменение полярности линии («переполюсовка») на стороне вызывающего абонента. При отбое со стороны вызываемого абонента полярность линии возвращается в исходное состояние. Эти изменения полярности служат в качестве сигналов программному обеспечению для начала и прекращения передачи речевой информации. См. «Устройство согласования АПК "КАКАДУ"».

К одному компьютеру может быть подключено несколько устройств согласования. В этом случае работа ведется параллельно по нескольким каналам, что значительно повышает производительность.

Комплекс является «синтезатором речи», использующим метод кодирования-восстановления формы сигналов. Существуют методы компьютерной генерации искусственной речи прямо из некоторой последовательности текста (букв, слов). Они обладают неограниченным «словарным запасом», однако, как правило, имеют неестественное звучание и низкую разборчивость (не говоря уже о передаче такой речи по телефонной линии).

В отличие от них, в примененном методе вся речевая информация строится из заранее записанных звуковых блоков (лексем) по некоторым правилам, определенным пользователем. Комплекс можно назвать «интеллектуальным магнитофоном», который собирает из «кубиков» логически завершенное сообщение. Хотя словарный запас этого метода и ограничен, он дает очень высокое качество синтезированной речи.

С другой стороны программное обеспечение предоставляет богатый инструментарий для пополнения словарного запаса комплекса (см. «Редактор лексем»). В результате содержание передаваемого голосового сообщения ограничивается, как часто говорят, «лишь Вашей фантазией» (правда, еще и объемом дискового пространства).

Выбор объектов передачи сообщений (абонентов) производится из заранее созданных списков, представляющих собой базу данных (см. «Описание файлов базы данных»). В эти же списки заносятся результаты попыток передачи сообщений. Пользователь в любой момент может просмотреть результаты работы комплекса. Списков может быть неограниченное количество, к тому же предоставлена возможность разбития их на логические части (см. «Управление заданиями»), а также управлять расписанием оповещения.

Примечание. Комплекс «КАКАДУ» разрабатывался в первую очередь для использования предприятиями связи для оповещения абонентов о задолженности. В настоящее время прежняя (MS-DOS) версия эксплуатируется в огромном количестве узлов электросвязи. В связи с этим примеры, используемые в настоящем описании, довольно специфичны и тесно связаны с так называемой «Задачей прозвонки задолжников за услуги связи». Однако комплекс может быть успешно применен и в других отраслях.

Начало работы

После инсталляции комплекса необходимо произвести его настройку. Настройка заключается в назначении последовательных портов, через которые будет осуществляться оповещение, и назначении заданий на оповещение. Процесс назначения и настройки портов описан в разделе «Управление портами». Процесс назначения заданий описан в разделе «Управление заданиями».

### Управление портами

Выбор портов

Перед практическим запуском оповещений необходимо произвести настройку последовательных портов, которые будут использоваться для этих целей (порты, к которым подключены устройства согласования).

В меню Сервис выберите пункт Настройка портов. Появится диалог, в левой части которого находится список последовательных портов, имеющихся в системе и доступных приложению. В правой части диалога перечислены порты, уже назначенные для использования. Названия портов приводятся в виде "COM1:" - "COM15:".

Добавление к используемым и удаление производится перетаскиванием нужного имени мышью из левого окна в правое и наоборот, или с помощью кнопок Добавить, Удалить.

После назначения портов пользователь может произвести их настройку. Для этого выберите в правой части диалога нужное название и нажмите кнопку Настройка. В появившемся диалоге вы можете выбрать параметры набора номера. См. Настройка портов

Настройка портов

Этот диалог позволяет установить некоторые параметры набора телефонного номера.

Режим набора:

- Импульсный

- Тональный

Примечание. Тональный набор возможен только с применением модернизированных устройств согласования. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами перед его применением.

Параметры набора:

- Продолжительность отбоя. Устанавливает время в миллисекундах между состояниями «положить трубку» и «занятие линии».

- Задержка перед первой цифрой. Устанавливает время в миллисекундах между состоянием «занятие линии» и первым импульсом первой цифрой.

Примечание. Эти два параметра для линий хорошего качества устанавливаются примерно 1000мс. Однако, при использовании линий старых АТС может потребоваться увеличить эти задержки.

- Префикс выхода на междугородную линию. Применяется в случае использования междугородных таксофонных линий. В этом случае значение "W" определяет задержку после набора «8».

- Ожидание ответа абонента. Время, в течение которого приложение будет ожидать поднятия трубки абонентом.

После назначения и настройки портов нажмите кнопку Применить или OK. С этого момента «Планировщик заданий» станет учитывать их при распределении звонков.

Текущее состояние используемых портов отображается в закладке «Активные порты» главного окна приложения.

### Управление заданиями

Общие принципы построения

В принципы построения исходной информации для оповещения заложены два основных понятия: «База данных» и «Задание».

База данных имеет свое название (псевдоним) и ассоциируется с определенным файлом  .DBF, в который объединены абоненты одного типа, например, только «квартирники» или только «организации». Именно этот файл необходимо создавать и периодически обновлять пользователю. Структура файлов детально описана в разделе «Описание файлов базы данных».

Далее, на основе базы данных создаются задания, которые логически разбивают общий файл на диапазоны в соответствии с некоторым критерием. Наиболее очевидной является разбивка по операторам, отвечающим по конкретным диапазонам телефонов в случае квартирников, или диапазонам лицевых счетов в случае организаций. Для небольших РУС может пригодиться разбивка по диапазонам телефонов по населенным пунктам. Если разбивка не требуется можно создать только одно задание без назначения диапазонов.

Каждое задание имеет свое расписание работы и свой шаблон проговариваемого текста. Разбивка на задания имеет следующие преимущества:

- в случае одновременного запуска оповещение происходит равномерно по всем заданиям;

- каждый оператор может назначить свой текст оповещения;

- каждый оператор может назначить свой телефон для справок;

- каждый оператор может управлять своим заданием: назначать свое расписание, просматривать результаты оповещения и т. д.

Управление и настройка заданий выполняется с помощью Редактора заданий. Выберите пункт Редактор заданий в меню Задания. Появится диалоговое окно, состоящее из двух частей.

Левая часть отображает иерархию назначенных заданий. Правая – составные части выбранного пункта. Назначенные задания представлены в виде дерева, корнем которого является пункт «Базы данных». От него идут ветви, каждая из которых представляет собой выбранный для работы файл базы данных. Файлы представлены в виде псевдонимов, присвоенных пользователем. От каждой базы данных идут ветви, представляющие задания. И, наконец, каждое задание имеет две ветви «Диапазоны» и «Расписания». При выборе в дереве любого из пунктов, в правой части отображаются его составные части. Управление Редактором заданий осуществляется с помощью «интуитивно понятного интерфейса», принятого в Windows.

Процесс назначения заданий для оповещения можно разделить на следующие основные этапы:

1.Выбор файла базы данных.

2.Создание задания.

3.Назначение свойств задания:

- выбор сортировки (порядка), используемой в процессе оповещения;

- назначение диапазонов (частей файла базы данных), относящихся к этому заданию, или назначение логического условия фильтрации;

4.Назначение расписания оповещения.

5.Назначение речевых шаблонов.

6.Включение задания в планирование.

Управление базами данных

Добавление новой базы данных

В левом окне Редактора заданий выберите левой кнопкой мыши корневую ветку Базы данных. В правом окне дважды щелкните на строку  Добавить базу данных. В появившемся диалоговом окне Новая база данных заполните поля Название, Файл. Название должно быть уникальным и не должно содержать символ «\» (обратная косая черта). В случае необходимости воспользуйтесь кнопкой Обзор и выберите нужный файл из файлового диалога.

Вы можете создать файл прямо в этом диалоге. Для этого нажмите кнопку Новый. Появится диалоговое окно, в котором вы можете создать файл .DBF необходимой структуры (см. «Описание файлов базы данных»).

В файл автоматически заносятся обязательные поля. Их Вы не можете ни удалить, ни изменить. Остальные поля Вы можете вносить на свое усмотрение. По окончании создания структуры нажмите Сохранить как и выберите необходимый путь и имя файла.

По окончании выбора базы данных подтвердите Ваш выбор кнопкой «OK».

Изменение существующей базы данных.

В правом окне дважды щелкните на нужное название. В появившемся диалоговом окне Изменение базы данных выберите другой файл. Название базы данных изменить нельзя. Его можно только удалить и создать новое.

Удаление базы данных.

В правом окне щелкните правой кнопкой на название базы данных, которое вы хотите удалить и выберите пункт меню Удалить.

Примечание. После изменения файла базы данных, задания, относящиеся к этой базе данных, автоматически исключаются из планирования, пока пользователь не проверит соответствие остальных настроек. Задания, исключенные из планирования, отмечаются вопросительным знаком. См. Включение и исключение из планирования.

Создание, удаление, изменение заданий

Создание нового задания.

В левом окне Редактора заданий выберите левой кнопкой мыши нужную базу данных. В правом окне дважды щелкните на строку Добавить задание. Появится диалоговое окно Новое задание.

Заполните поле Название. Название должно быть уникальным в пределах одной базы данных и не должно содержать символ «\» (обратная косая черта).

В группе Сортировка выберите поле и тип сортировки по которым будет осуществляться оповещение. Сортировка может назначаться по полям типа "Numeric" или "Character".

Если задание должно использовать только часть файла базы данных, то Вы можете определить условия фильтрации данных. Фильтр можно наложить двумя способами. Первый, простой – определить диапазоны значений одного из имеющихся полей таблицы. Для использования этого способа выберите вариант диапазоны по полю и выберите поле, которое будет служить в качестве критерия. Для этой цели могут использоваться только поля типа "Numeric". Этот способ имеет много недостатков и может применяться в простых случаях. Он позволяет, например, выбирать из таблицы определенные группы номеров телефонов, осуществляя тем самым районирование.

Более сложный, но универсальный, способ – наложение логического условия фильтрации. Этот способ требует от пользователя некоторых знаний правил выполнения логических операций. Однако он позволяет выполнять выборку данных по практически любому критерию. Для его применения выберите вариант фильтр по условию.

Далее Вы можете определить варианты поведения задания при каждом новом запуске задания. Продолжать с точки останова – задание запоминает последнего оповещенного абонента, и при новом запуске начинает оповещение с этого места. Начинать с начала списка – при каждом новом запуске оповещение выполняется с первого абонента в списке. Более предпочтительным, как более логичным, является первый вариант. Второй вариант применяйте, если Вы хорошо понимаете последствия. Например, в случаях, если между запусками полностью обновляется база данных.

Дополнительные установки.

Вы можете установить некоторые дополнительные параметры задания.

Если Вы хотите, чтобы абонент был оповещен несколько раз с определенным периодом, включите режим «Повторное оповещение». В этом режиме Вы должны задать период в днях, и общее (максимальное) количество успешных оповещений. Программа должна запоминать текущее количество удачных оповещений, поэтому в соответствующем файле базы данных для этой цели должно быть отведено специальное числовое поле.

Возможно ведение архива успешных оповещений. Для этой цели должен быть отведен специальный “.DBF” файл, структура которого должна совпадать со структурой файла базы данных, используемого для данного задания. Включите режим «Запоминать оповещенных в файле». Выберите файл для ведения архива. Если выбирается несуществующий файл, программа создаст его автоматически. Если файл уже существует, то Вы должны быть уверены, что он имеет подходящую структуру. Если включен этот режим, программа при каждом успешном оповещении переносит соответствующую запись в назначенный файл.

Закончите создание задания нажатием кнопки "OK".

Изменение существующего задания.

В левом окне Редактора заданий выберите левой кнопкой мыши нужную базу данных. В правом окне дважды щелкните на название задания, параметры которого Вы желаете изменить. Появится диалоговое окно похожее на Новое задание.

Название задания изменить нельзя. Остальные параметры устанавливаются так же,  как и при создании нового задания.

Удаление задания.

В правом окне щелкните правой кнопкой мыши на название задания, которое Вы желаете удалить. Подтвердите удаление.

Примечание. После создания нового задания, оно автоматически становится исключенным из планирования, пока пользователь не проверит соответствие остальных настроек. Задания, исключенные из планирования, отмечаются вопросительным знаком. См. Включение и исключение из планирования.

Назначение диапазонов

Если при создании задания Вы установили вариант фильтрации «диапазоны по полю», то Вам  необходимо назначить диапазоны значений, в которых должно находиться выбранное поле.

В левом окне Редактора заданий выберите левой кнопкой мыши нужное задание. В правом окне дважды щелкните на пункт Диапазоны. В правом окне вы увидите строку Добавить диапазон и перечисление уже назначенных диапазонов. Дважды щелкнув на нужную строку, Вы можете создать новый или изменить существующий диапазон.

Предупреждение. Не назначайте диапазоны для различных заданий так, чтобы они пересекались. Если это произойдет, некоторые абоненты попадут в разные задания. Но так как результаты оповещения фиксируются прямо в файле, то в этом случае они могут быть оповещены по одному заданию, а по другому прозваниваться не будут.

Назначение логического условия фильтрации

Если при создании задания Вы установили вариант фильтрации «логическое условие», Вам необходимо назначить условие.

Назначение логического условия требует от пользователя некоторых знаний правил выполнения логических операций и, желательно, языка структурированных запросов SQL. С другой стороны этот способ дает большие возможности при отборе необходимых данных из файла. В отличие от назначения диапазонов по полю можно комбинировать проверки значений нескольких полей (например номеров телефонов и одновременно суммы задолженности), что позволяет уменьшить усилия на этапе формирования файла базы данных.

В левом окне Редактора заданий выберите левой кнопкой мыши нужное задание. В правом окне дважды щелкните на пункт Логическое условие фильтрации. В правом окне Вы увидите строку Условие отбора. Дважды щелкнув на нее, вы можете создать новое или изменить существующее условие.

Логическое условие назначается в виде выражения:

<лог.выр.> [AND <лог.выр.> [… [AND <лог.выр.>]…]]   [OR  <лог.выр.> [AND <лог.выр.> [… [AND <лог.выр.>]…]]   ] …

т. е. в виде математического многочлена:

Как известно любое логическое выражение путем преобразований можно привести к такому виду. Именно такая форма представления используется при назначении условия. Конечно, эта форма может быть далека от минимальной, но она легко поддается автоматизации.

Полное логическое выражение представлено в виде дерева, ветвями которого являются одночлены этого выражения, т. е. (в дереве называемыми «Логическое произведение»), а листьями – простые выражения .

Пример. Допустим, вам надо отобрать записи, в которых номера телефонов принадлежат определенным диапазонам (2330000 – 2339999, 9220000 – 9229999) и, дополнительно, сумма задолженности превышает некоторое значение (10). Подобные условия часто применяются при оповещении о задолженности за услуги связи.

Такое условие обычно записывается примерно в таком виде:

( TELEF>=2330000 AND TELEF<=2339999 OR TELEF>=9220000 AND TELEF<=9229999 ) AND SUMMA>10

Раскроем скобки.

TELEF>=2330000 AND TELEF<=2339999 AND SUMMA>10 OR TELEF>=9220000 AND TELEF<=9229999 AND SUMMA>10

Такой вид уже применим для предлагаемого графического метода и он показан на приведенном выше рисунке.

Дополнительно, в нижней части диалогового окна, приводится автоматически сформированное полное логическое выражение, которое будет подставлено при выполнении запроса.

Каждое простое выражение задается либо как результат сравнения, в котором значение поля сравнивается с другим значением, например:

, либо как выражение, заданное вручную, например:

В выражении, задаваемом вручную, (второй вариант) и в значении, с которым сравнивается поле, (первый вариант) можно использовать любые структуры языка SQL (преобразование данных, функции и т. д.), допустимые в предложении WHERE в используемом драйвере ODBC. С приложением «КАКАДУ» устанавливается драйвер ODBC "INTERSOLV OEM 2.12 32-BIT dBASEFile(*.dbf)", через который приложение осуществляет доступ к данным. В Приложение Б. SQL выражения драйвера INTERSOLV dBase приведены выдержки из файла помощи, предоставленного с этим драйвером.

Примечание. Выражение со словом языка SQL BETWEEN в данной версии программы не может использоваться в первом варианте (т. к. требует двух значений), но применимо во втором.

Если Вы предпочтете создать вручную всё (полное) выражение, то сделайте так: создайте одно «Логическое произведение», в нем создайте одно «Выражение», выберите вариант «Выражение»  и впишите нужный текст.

В процессе создания логического условия фильтрации, Вы можете протестировать его, нажав кнопку «Тест». Будет выполнен запрос из соответствующего файла с отображением результата выборки.

Примечание. Программа сама по себе не анализирует сгенерированное условие. Сформированный запрос просто посылается на выполнение в драйвер ODBC, который пытается его выполнить. В случае возникновения ошибок драйвер возвращает код ошибки и текстовое пояснение, которые программа, в свою очередь, выводит на экран. Заметим, что из текстового пояснения далеко не всегда легко определить, в чем же собственно ошибка. Оставим это на совести разработчиков драйвера. Поэтому, если Вы захотите создать сложное условие и не очень опытны в языке SQL, Вам придется поэкспериментировать.

Назначение расписаний

Для задания времени оповещения для каждого задания назначаются расписания.

В левом окне Редактора заданий выберите левой кнопкой мыши нужное задание. В правом окне дважды щелкните на пункт Расписания. В правом окне вы увидите строку Добавить расписание и перечисление уже назначенных расписаний. Дважды щелкнув на нужную строку, Вы можете создать новое или изменить существующее расписание.

В большинстве случаев будет требоваться только одно расписание. Однако Вы можете их комбинировать.

Назначение речевых шаблонов

Управление речевыми шаблонами осуществляется отдельным приложением Редактор лексем, входящим в состав комплекса. Оно может быть запущено как само по себе, так и выбором пункта Редактор лексем меню Сервис. Детально работа с этим приложением описана в разделе Редактор лексем.

Тест параметров задания

Во всплывающем меню, относящемся к некоторому заданию, имеется пункт «Тест параметров». Он позволяет проверить текущие настройки. В процессе тестирования проверяются: назначенные фильтры, расписания, речевые шаблоны. Выводится отчет о текущих настройках. В заключение производится попытка выполнения запроса из базы данных в соответствии с текущими параметрами.

Ошибки, обнаруживаемые в результате тестирования разделяются на критические и некритические (предупреждения).

Критическими считаются такие ошибки, которые технически не позволяют заданию быть выполненным. Наиболее важной является невозможность выполнения запроса (по причине недоступности файла, неправильно наложенного фильтра или сортировки, или др. причинам). Критической ошибкой, также, считается отсутствие расписания.

В случае обнаружения несоответствия некоторых настроек выдается предупреждение. Например: включен какой либо тип фильтрации, но сами условия не назначены или не назначены речевые шаблоны. То есть задание технически может выполняться, но, возможно, не так, как предполагалось.

Этот же тест запускается автоматически при попытке включения задания в планирование. При обнаружении критических ошибок задание не может быть включенным в планирование, а при обнаружении некритических – пользователю предоставляется право выбора.

Включение и исключение из планирования

Каждое отдельное задание можно временно исключить из планирования. Скорее всего, это потребуется при изменении речевого шаблона задания.

В левом или правом окне Редактора заданий щелкните правой кнопкой мыши на нужное задание и выберите пункт меню Исключить из планирования. Задание отмечается вопросительным знаком и с этого момента «Планировщик заданий» более не берет его на выполнение. Все вновь созданные задания и задания с измененными свойствами исключаются из планирования автоматически, пока пользователь не проверит соответствие параметров сортировки, фильтрации и речевые шаблоны.

Для включения в планирование выполните следующие действия. В левом или правом окне Редактора заданий щелкните правой кнопкой мыши на нужное задание и выберите пункт меню Включить в планирование.

При попытке включения в планирование автоматически запускается Тест параметров задания.

### Разное

Планировщик заданий

После загрузки приложения «КАКАДУ» вступает в работу алгоритм, называемый «Планировщик заданий». Его задачей является выбрать очередного абонента из списка и отправить его на оповещение. В процессе своей работы Планировщик учитывает и отслеживает их изменения:

- назначенные задания;

- расписания заданий;

- речевые шаблоны, закрепленные за заданиями;

- последовательные порты, выбранные для работы.

Пользователь может приостановить планирование заданий, выбрав из меню Задания пункт Приостановить все. Для продолжения работы Планировщика выберите пункт  Продолжить.

Состояние Планировщика (активен или приостановлен) отображается в нижней части главного окна приложения.

Задание может быть выполнено, если выполняются следующие условия:

- планировщик заданий активен;

- текущее (системное) время попадает в расписание задания;

- задание включено в планирование;

- доступен файл базы данных, ассоциированный с этим заданием.

Задания, удовлетворяющие этим условиям, равноправны и выполняются «по кругу».

После выполнения попытки оповещения в файл базы данных заносятся результаты попытки. В любом случае увеличивается счетчик попыток. В случае успешного оповещения заносится дата и время оповещения. В этом случае абонент считается оповещенным, и в дальнейших попытках участвовать не будет. Продвижение внутри одного задания производится в соответствии с заданным условием сортировки. По достижении конца диапазона, назначенного для этого задания, «указатель текущего абонента» становится на начало. И дальше производятся попытки оповещения абонентов, у которых поле даты оповещения пустое.

Планировщик заданий «помнит» последнего абонента в каждом задании, по которому была осуществлена попытка оповещения. Поэтому при завершении работы программы и повторном ее запуске, оповещение продолжается именно с этого абонента. Этим достигается равномерное распределение попыток по всему заданию.

Связывание заданий с портами

«По умолчанию» задания выполняются «по кругу». Другими словами - при освобождении некоторого канала (порта) выбирается то задание, из которого последняя выборка выполнялась наиболее давно. Таким образом, достигается равномерное оповещение по всем заданиям.

Однако в некоторых случаях возникает необходимость прозванивать определенные задания по конкретным каналам. Например: каналы подключены к разным АТС и некоторую группу абонентов удобнее (а иногда и необходимо) прозванивать именно через конкретную АТС.

Существует возможность связать вручную задания с портами. Выберите в меню Сервис пункт Связывание заданий с портами. В появившемся диалоге включите флажок Установить связь заданий с портами вручную. Появится окно, в котором графически отображаются связи назначенных заданий и доступных портов (телефонных каналов).

Установка связи производится просто: «захватите» левой кнопкой мыши нужное задание (или порт) и протяните появившуюся линию к соответствующему порту (заданию). Установите все необходимые связи. После нажатия «ОК» или «Применить» назначенные связи вступают в силу. Будьте внимательны: несоединенные ни с чем задания или каналы будут простаивать.

Удаление связи выполняется следующим образом. Наведите указатель мыши на удаляемую линию. При этом линия «подсветится» красным цветом. Нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите пункт Удалить соединение.

В ручном режиме распределения заданий по портам прозвонка будет производиться по следующему алгоритму. При освобождении некоторого канала (порта) выбирается то задание, из которого последняя выборка выполнялась наиболее давно, но только из тех, с которыми данный канал связан.

Заметим, что установка связей между всеми заданиями и портами равнозначна автоматическому режиму распределения звонков (выключенному флажку Установить связь заданий с портами вручную).

Просмотр результатов

Для просмотра результатов оповещения выберите в меню Задания пункт Просмотр результатов. В появившемся диалоге пользователь должен выбрать базу данных, которую он хочет просмотреть. Далее он может выбрать либо конкретное задание, либо весь файл.

В случае выбора конкретного задания данные будут выведены в соответствии с диапазонами и условиями сортировки этого задания. Если же выбран Весь файл, данные выводятся несортированные.

Пользователь может выбрать также условие вывода:

- Оповещенные и неоповещенные;

- Только неоповещенные;

- Только оповещенные.

В последнем случае можно выбрать интересующий период.

Нажмите кнопку Вывести. Данные будут выведены в том виде, как они представлены в файле. Названия обязательных полей (TELEF, PROBA, OTBOJ, DATA, CLOCK) выводятся в «русском» виде, так как приложению известен их смысл. Названия остальных полей выводятся в «чистом» виде.

Предоставлена возможность вывода суммы значений любого поля типа «Numeric». Скорее всего, это может потребоваться для полей, содержащих денежные значения. Но, так как приложению не известно смысловое содержание дополнительных полей, предлагаются все имеющиеся. Просто поставьте «галочку» около нужного поля, и появится его суммарное значение.

При изменении критериев вывода, снова нажмите кнопку Вывести.

Дополнительно, имеются средства, с помощью которых вы можете просматривать базу данных с помощью языка SQL. См. Просмотр базы данных с помощью SQL-запросов.

Местный телефон

Для проверки комплекса в целом, предусмотрен режим «Местный телефон». Он позволяет направлять звонки не на реальные номера телефонов, а на любой другой телефон, находящийся поблизости от ПК. Происходит полная имитация оповещения. Данные берутся из реальной базы, произносятся необходимые тексты. Единственное отличие – набор производится по заданному номеру.

Выберите в меню Сервис пункт «Местный телефон». Появится диалоговое окно, в котором пользователь может установить номер телефона, на который должны направляться звонки.

Дополнительно имеется опция Заносить результаты оповещения в базу данных. В случае ее включения результаты оповещения будут записываться в соответствующий файл базы данных.

Предупреждение. Пользуйтесь этой опцией осторожно. Результаты оповещения (количество попыток, дата и время оповещения) будут заноситься в реальный файл и абоненты, которые (совершенно случайно) использовались для проверки комплекса, будут считаться оповещенными.

Выключение режима «Местный телефон» производится аналогично.

Текущее состояние режима отображается в нижней части главного окна приложения.

## Редактор лексем

Введение в Редактор лексем

В комплекс программного обеспечения «КАКАДУ» входит приложение «Редактор лексем». Он может быть запущен либо отдельно, либо из приложения «КАКАДУ» выбором пункта Редактор лексем меню Сервис.

«Редактор лексем» предназначен для управления речевыми шаблонами, произносимыми при оповещении абонентов. Он имеет встроенные функции для записи и воспроизведения лексем; импорта их из файлов формата WAVE; формирования лексем на основе значений, взятых из файлов базы данных. Для наиболее полного использования возможностей Редактора необходимо наличие звуковой карты.

Конечной целью работы с приложением является закрепление за конкретным заданием речевых шаблонов (последовательности лексем и речевых функций). Интерфейс Редактора напоминает интерфейс программы «Проводник». Заполнение речевых шаблонов выполняется посредством технологии drag-and-drop («тащи и бросай») и в большинстве случаев не требует специального подтверждения со стороны пользователя.

Предупреждение. Все изменения речевых шаблонов выполняются «на лету» и вступают в силу немедленно. Это означает, что «Планировщик заданий» сразу подхватит эти изменения, и очередному абоненту будет проговариваться тот текст, который установлен на текущий момент. Поэтому мы настоятельно рекомендуем предварительно исключить из планирования задание, речевой шаблон которого Вы собираетесь менять. Затем, после полного заполнения шаблона, снова включите соответствующее задание в планирование.

В дальнейшем, при описании работы с Редактором, мы будем использовать следующие термины: лексема, функция, фраза.

Лексема – атомарная (неделимая) с точки зрения приложения единица звуковых данных. Например: «пять», «гривен», «за вашим телефоном» и т. д.

Функция – правило, по которому должна быть построена последовательность лексем в зависимости от входного аргумента. Например, функция «ТЕЛЕФОН» с аргументом «233540» даст в результате последовательность лексем: «двадцать», «три», «тире», «тридцать», «пять», «тире», «сорок» (лексема «тире» не произносится и служит в качестве паузы).

Таблица именованных лексем (начиная с версии 2.1)– набор лексем с закрепленными за ними ключевыми именами. По своей сути является функцией, создаваемой самим пользователем. В отличие от стандартных функций создается не правило построения фразы, а прямое соответствие ключевого имени (аргумента) и некоей лексемы.

Фраза – это логически завершенная последовательность звуковых данных, которая может состоять из лексем и/или функций. Будет применяться как термин, объединяющий понятия «лексема» и «функция».

Редактор состоит из двух частей: левой, служащей источником фраз, и правой, непосредственно отображающую логическую структуру (иерархию) «Баз данных» и «Заданий», а также соответствующие им последовательности лексем и речевых функций.

Левая часть («Источники фраз») представлена в виде дерева, корень которого называется «Лексемы и функции». Все возможные источники фраз распределены по папкам.

Далее подробно описаны материалы, служащие в качестве источников фраз, и инструментарий, с помощью которого пользователь может создавать речевые шаблоны заданий.

### Источники фраз

Лексемы и пользовательские лексемы

Все лексемы, с которыми оперирует Редактор, в конечном итоге, можно условно поделить на две группы: Лексемы и Пользовательские лексемы. В папке Лексемы содержатся те лексемы, наличие которых в системе обязательно. В свою очередь, для удобства пользования, лексемы сгруппированы в отдельные папки, а именно: Числительные, Время, Денежные единицы, Месяцы и т.д. Данные лексемы можно редактировать, однако, удалять их или переименовывать невозможно. Иными словами, это те лексемы, присутствие которых назначает сам разработчик.

В отличие от них Пользовательские лексемы - это те лексемы, «внутреннее наполнение» которых, определяет сам пользователь. Данные лексемы пользователь по своему усмотрению может создавать, удалять, переименовывать, редактировать.

Чтобы прослушать ту или иную лексему, достаточно дважды щелкнуть на соответствующий пункт.

Для того чтобы создать собственную пользовательскую лексему необходимо в левой части редактора подвести указатель мыши к папке Пользовательские лексемы (или к соответствующей папке внутри пользовательских лексем) и правой клавишей мыши вызвать меню, в котором выбрать пункт Создать лексему. Создать лексему можно либо импортировав её из уже готового wave-файла, либо непосредственно в Проигрывателе. В первом случае необходимо выбрать пункт из файла, далее выбрать нужный wave-файл из файлового диалога и при необходимости отредактировать его уже в Проигрывателе.

Примечание. В приложении КАКАДУ звуковые данные хранятся в виде WAVE-последовательностей. Формат данных следующий: PCM, 8  000 Гц, 16 бит, Моно. Этот формат стандартен для ОС Windows, и поддерживается всеми  звуковыми картами и приложениями, рассчитанными на работу в среде Windows.

Во втором случае необходимо выбрать пункт из проигрывателя, тогда Вы сразу попадаете в Проигрыватель, и там уже после нажатия кнопки «Запись» в микрофон наговариваете необходимый текст. Чтобы остановить запись воспользуйтесь кнопкой «Стоп».

В Проигрывателе предусмотрены следующие сервисы: вырезание и обрезание части фонограммы, регулировка уровня громкости фрагмента, прослушивание фрагмента или всей фонограммы, перезапись фрагмента или всей фонограммы. Выделение фрагмента фонограммы напоминает выделение части текста с помощью мыши в текстовом редакторе Microsoft Word. При этом выделенная часть фонограммы окрашивается в инверсный цвет. Данный фрагмент можно вырезать или обрезать, воспользовавшись соответствующими кнопками в правой нижней части Проигрывателя. Для изменения уровня громкости, выделите необходимый фрагмент, а кнопками, находящимися непосредственно справа от осциллограммы, установите необходимый уровень. Предусмотрена возможность отмены последней операции, а также сохранения отредактированной фонограммы.

Для того чтобы раннее созданную лексему заменить, необходимо в левой части редактора подвести указатель мыши к заменяемой лексеме, а правой клавишей мыши вызвать меню, в котором выбрать пункт Заменить лексему. Процесс замены лексемы аналогичен процессу создания.

Для удаления лексемы в вызванном меню выберите пункт Удалить, далее подтвердите удаление;  а для переименования - выберите пункт Переименовать, или как в Проводнике Windows, «подсветив» необходимую лексему, воспользуйтесь клавишей F2.

Для улучшения логической структурированности содержимого пользовательских лексем пользователю дана возможность создания папок, внутри которых можно группировать «сходные по смыслу» лексемы. Папку можно удалять, при этом содержимое папки автоматически удаляется. Перемещение лексем из папки в папку не предусмотрено.

Лексема "Приветствие"

В наборе «Источники фраз» имеется особая лексема «Приветствие». Ее содержание отражает лицо, от имени которого производится оповещение. Эта лексема имеет некоторые особенности применения. В целях обеспечения соблюдения лицензионных требований о нераспространении данного продукта, в программное обеспечение введен комплекс мер по ограничению изменения текста лексемы «Приветствие».

Лексема «Приветствие» является собственностью ООО «АМИС». Ее замена может производиться только с разрешения ООО «АМИС».

Для обеспечения этих требований данные, находящиеся в этой лексеме, снабжены «цифровой подписью».

Лексема «Приветствие» не может быть удалена, переименована или перезаписана средствами «Редактора лексем». Ее можно только заменить из файла, данные которого должны быть предварительно «подписаны» ООО «АМИС». Эта процедура достаточно проста и заключается в следующем.

- В случае записи файла на территории ООО «АМИС» этот файл высылается пользователю уже «подписанным».

- В случае самостоятельной записи файла пользователем:

- пользователь записывает звуковой файл с помощью любой программы обработки звука в формате PCM 8000Гц 16бит Моно;

- отсылает файл в адрес ООО «АМИС» по E-mail office@amis.donbass.com (или другим способом);

- если информационное содержание файла не нарушает авторских прав ООО «АМИС», то он снабжается «цифровой подписью» и отсылается обратно;

- пользователь заменяет лексему «Приветствие» из полученного файла.

Услуги по «электронной подписи» оказываются бесплатно.

Предупреждение.  Не пытайтесь удалять или заменять содержимое лексемы «Приветствие» какими-либо «альтернативными» средствами. Это может привести к неработоспособности комплекса.

Функции

Понятие «Функция» - это нововведение в комплексе «КАКАДУ» для Windows и в прежнем DOSовском варианте отсутствует. Функция – это правило, по которому строится фраза в зависимости от выбранного аргумента. С появлением функций увеличилась гибкость системы, поскольку, если в прежней системе возможность проговаривания, например, сумм предусматривалась только по определённому полю и жестко определялась в программе, то теперь пользователь сам может выбрать необходимое поле для использования в качестве аргумента.

В данной версии реализованы следующие функции: ТЕЛЕФОН(), ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ(),  СУММА(), ДОМ(),  КВАРТИРА(), ДАТА(именительный падеж)(), ДАТА(родительный падеж)(). Следует отметить, что в качестве аргумента функции могут принимать не только поля (переменные), но и константные значения, заранее определенные пользователем. Порядок определения аргумента функции подробно описан в разделе «Наборы фраз, закреплённых за заданиями».

Таблицы именованных лексем (версия 2.1)

«Таблицы именованных лексем» по своей сути являются функциями, устанавливающими прямую связь между аргументом и определенной лексемой. Пользователь сам создает эти таблицы, задавая значение ключевого имени и внедряя соответствующую лексему. Поэтому «Таблицы» занимают промежуточное положение между функциями и пользовательскими лексемами.

Принцип работы табличных лексем следующий. Приложение выбирает из базы данных значение поля, заданного в качестве ключа; ищет его среди значений ключевых имен в таблице и выбирает соответствующую лексему.

Процесс создания таблиц похож на работу с пользовательскими лексемами. Вначале Вы создаете саму таблицу и даете ей имя. Далее Вы создаете сами лексемы либо из встроенного «Проигрывателя», либо из заранее записанных файлов. В отличие от пользовательских лексем, Вы должны будете задать ключевое имя для этой лексемы.

Ключевое имя представляет собой строку символов, и в качестве аргумента могут использоваться поля базы данных, имеющие только тип "Character". Символы могут быть любыми, однако есть некоторые тонкости, связанные с различием кодировок русских букв в MS-DOS и Windows. Не внедряясь в детали этих различий, мы настоятельно рекомендуем придерживаться следующего правила.

В качестве символов, используемых для ключевого имени, используйте цифры, любые латинские буквы и ЗАГЛАВНЫЕ русские буквы.

В этом случае приложение правильно выполнит необходимые преобразования.

Ключевое имя в базе данных должно в точности соответствовать имени в таблице. Если значение ключа из базы данных «005», то и значение ключевого имени в таблице должно бать таким же, а не «5», «05» или «0005». Следующие пары имен «G01» и "g01", "F56" и "F 56" – так же различные. Допускаются ведущие и завершающие пробелы, так как они отбрасываются при сравнении.

Внесение Таблицы в шаблон производится аналогично внесению функций (простым перетягиванием в нужное место и заданием аргумента).

«Таблицы именованных лексем» изначально создавались для возможности проговаривания почтовых адресов (совместно с функциями «ДОМ» и «КВАРТИРА»). Создайте базу данных с полями, содержащими код улицы, номер дома и квартиры; создайте таблицу с лексемами, содержащую названия этих улиц; создайте пользовательскую лексему «За вашим адресом». Далее внесите в шаблон речевого оповещения следующую последовательность: лексема «За вашим адресом», таблица «Названия улиц», функция «ДОМ», функция «КВАРТИРА» - и приложение готово проговаривать эту специфичную информацию.

Наверно, можно найти и другие практические применения таблицам. Например, фамилий, если их число не слишком велико, или неких специфических фраз по разным абонентам и т.п.

При задании аргумента для таблицы, можно задать константное значение. На наш взгляд смысла в этом мало, и эта возможность оставлена для единообразия с функциями (с другой стороны может кто-то и найдет этому практическое применение).

### Наборы фраз, закреплённых за заданиями

Наборы фраз, закреплённых за заданиями

После запуска Редактора в правой части можно обнаружить список «Баз данных» и соответствующие им «Задания».

Именно заполнение Заданий соответствующей последовательностью лексем и функций и является основной задачей работы с Редактором. Как уже отмечалось выше, для заполнения Заданий используется технология drag-and-drop, то есть пользователю достаточно «схватить» мышью необходимую лексему или функцию в «Источниках фраз» и «перетащить» её в нужное Задание. При этом никаких дополнительных действий от пользователя не требуется, за исключением перетаскивания Функций или Таблиц именованных лексем. В первом случае пользователю необходимо задать аргумент функции, а во втором - значение ключевого имени. Кроме того, пользователь может менять порядок следования фраз внутри Задания, перетягивая их мышью. Перемещение фраз между Заданиями не предусмотрено.

Речевая функция ТЕЛЕФОН проговаривает в формате «ХХХ-ХХ-ХХ» как числовые значения, так и значения полей таблицы базы данных, закрепленной за данным заданием. Например, значение «1234567» будет проговариваться так: «сто двадцать три – сорок пять - шестьдесят семь». Чтобы задать аргумент функции ТЕЛЕФОН, достаточно мышью перетащить функцию в нужное Задание. При этом возникает диалоговое окно, в котором пользователю предлагается либо внести конкретный номер телефона, либо закрепить за этой функцией какое-либо поле таблицы. Тип поля должен быть или "Numeric" или "Character". Далее пользователю необходимо подтвердить свои действия кнопкой «Применить».

Совет. Функция ТЕЛЕФОН, в которой в качестве аргумента использовано константное значение, очень удобна для задания справочного телефона. Например, задайте в шаблоне следующую последовательность: Пользовательская лексема «Справки по телефону», Функция ТЕЛЕФОН с аргументом «534687»

Речевая функция ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ проговаривает значения в формате «XXX-XXX-XXX». Работа с данной функцией подобна работе с функцией ТЕЛЕФОН.

Функция СУММА проговаривает суммы в формате гривни-копейки (рубли-копейки). Заметьте, что тип поля, используемого в качестве аргумента функции СУММА, должен быть только "Numeric".

В версии 2.1 введены функции и средства, позволяющие проговаривать почтовые адреса.

Функции ДОМ и КВАРТИРА в данной версии схожи. Проговаривают слово «дом» или, соответственно, «квартира», а далее следует значение, полученное в качестве аргумента. Тип поля, используемого в качестве аргумента функций ДОМ и КВАРТИРА, должен быть только "Character". Допустимые символы в аргументе: цифры, «/» (дробь), русские буквы «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «И», «К» (заглавные или прописные). Остальные символы не вызывают ошибки, но игнорируются.

Таблицы именованных лексем являются по своей сути функциями, которые устанавливают жесткое соответствие между значением аргумента (ключевым именем) и некоторой лексемой. Тип поля, используемого в качестве ключевого имени, должен быть только "Character". Необходимо обращать внимание на точное соответствие ключевых имен, находящихся в базе данных, и ключевых имен, присвоенных лексемам при создании таблицы. Например, если в таблице имеется лексема с ключевым именем «005», то и в базе данных значение поля должно быть таким же, а не «05», «0005» или «5». Допускаются ведущие или завершающие пробелы, т. к. при сравнении они отбрасываются.

Задание аргумента для таблиц производится аналогично функциям.

В версии 2.2 введены функции, позволяющие проговаривать даты.

Доступны две функции: ДАТА (именительный падеж) и ДАТА (родительный падеж). Проговаривают число и месяц, поступившие в качестве аргумента. Могут быть использованы для сообщения абоненту о некотором состоянии «на определенное число» (именительный падеж)  или необходимости выполнения каких либо действий «до определенного числа» (родительный падеж). Управление свойствами этих функций аналогично вышеописанным. Тип поля, используемого в качестве аргумента функций ДАТА, должен быть только "Date". Значение года игнорируется. Поэтому оно может быть любым в поле файла базы данных, а также не запрашивается при вводе константного значения.

Далее, в качестве примера, приведено диалоговое окно выбора аргумента для функции СУММА. Настройка остальных функций аналогична.

Пользователь имеет возможность в любой момент сменить аргумент функции. Для этого необходимо подвести указатель мыши к необходимой функции и правой клавишей мыши вызвать меню, в котором выбрать пункт Свойства. В появившемся диалоговом окне сменить аргумент функции, а свои действия подтвердить кнопкой «Применить».

Чтобы удалить лексему или функцию правой клавишей мыши вызывается меню, а в нём выбирается пункт Удалить. Предусмотрена очистка всего Задания, для этого в меню выбирается пункт Очистить. Двойным щелчком мыши можно прослушать соответствующую лексему или функцию, а, выбрав пункт Прослушать можно прослушать содержимое всего Задания.

Примечание. Во время прослушивания производится выборка записей из базы данных в соответствии с настройкой соответствующего Задания. В качестве аргументов функций подставляются значения из первой попавшейся записи, удовлетворяющей условию Задания. Если в базе данных нет записей, подпадающих под настройку соответствующего Задания (или файл базы данных вообще недоступен), функции не получат необходимых им аргументов. В этом случае функции проговариваться не будут.

Кроме того, к нововведениям в «КАКАДУ» для Windows можно отнести понятие "Граница обязательного прослушивания". Это фиктивная лексема и служит для разделения всего речевого шаблона на две части: первая – должна быть обязательно прослушана абонентом; вторая – необязательно. Если абонент бросает трубку в тот момент, когда проговаривается фраза, расположенная до Границы, он считается не оповещенным и будет немедленно прозвонен повторно (попытки будут производиться до 5 раз). Место расположения Границы определяет сам пользователь, в зависимости от важности информации, содержащейся в тексте. Очевидно, что за каждым заданием может быть закреплено не более одной Границы.

Предупреждение. Если Вы создаете шаблон для Задания, которое абонент не обязан слушать (например, некая рекламная информация), обязательно установите «Границу…» перед всеми остальными фразами. В противном случае Вы, вместо положительного действия рекламы, получите жалобы абонентов.

Установить «Границу» можно либо перетянув её из Источников фраз, либо установив указатель мыши на лексему или функцию, за которой мы желаем установить «Границу», далее правой клавишей мыши вызвать меню, в котором выбрать пункт Граница….

Примечание. При создании нового Задания в его шаблон автоматически заносится лексема «Приветствие». Пользователь может переместить эту лексему в любое место шаблона, но удалить ее он не может.

## Описание файлов базы данных

Введение в описание баз данных

В комплексе «КАКАДУ» в качестве исходных данных для прозвонки используются файлы типа .DBF. В настоящее время имеется множество баз данных, построенных на более современном уровне. Но, учитывая, что прежняя (DOSовская) версия комплекса «КАКАДУ» эксплуатируется в более чем трехстах предприятиях связи, и в них создано собственное программное обеспечение для автоматического формирования списков задолжников, решено было оставить прежние .DBF файлы. Однако, в связи со значительными изменениями, внесенными в новое ПО, уменьшилась жесткость требований, предъявляемых к структуре файлов.

Примечание. В комплект программного обеспечения «КАКАДУ» с сентября 2002г. входит утилита Convert2dbf.exe, позволяющая сформировать DBF-файлы требуемой структуры из других баз данных практически любого типа. Иными словами, если Ваше предприятие ведет какую-либо базу данных (пользовательского уровня: Microsoft Access, Microsoft Excel; профессионального: SQLServer, Oracle или другую), сведения из которой Вы хотели бы использовать для оповещения, то Вы можете применить эту утилиту. Порядок работы с этим приложением описан в прилагаемом к нему файле помощи. Эта утилита ориентирована, в основном, на предприятия, не имеющие программистов с опытом, достаточным для формирования требуемых файлов собственными силами. Она сравнительно проста в использовании. Для работы с ней достаточно тех знаний, которые уже имеются у оператора, сопровождающего исходную базу данных.

Далее мы опишем требования, предъявляемые к файлам базы данных.

Описание полей

Файл, используемый для прозвонки, должен иметь пять обязательных полей и любое количество дополнительных.

Обязательные поля:

Назначение:

TELEF - хранит номер телефона абонента.

PROBA – используется для запоминания количества попыток набора этого номера.

OTBOJ - используется для запоминания количества отбоев со стороны абонентов (не дослушал до конца).

DATA. CLOCK – в случае успешного оповещения, сюда заносится дата и время оповещения. Поле DATA служит, также признаком оповещения: если оно не пустое, то абонент считается оповещенным и в дальнейшей прозвонке участвовать не будет.

Поле TELEF заполняется в процессе создания файла, остальные поля заполняются автоматически в процессе прозвонки.

Дополнительные поля создаются на усмотрение пользователя и зависят от смысла конкретного файла. Они могут служить:

- как источники данных для произносимых фраз;

- для создания критериев (диапазонов) для прозвонки;

- в качестве дополнительной информации для пользователя.

Примеры дополнительных полей:

Для произнесения суммы задолженности потребуется поле, содержащее эту сумму. В прежней версии комплекса применялось поле SUMMA:

В случае прозвонки организаций потребуется поле, содержащее номер лицевого счета. В прежней версии применялось поле KVIT:

В новой версии комплекса рекомендуется сохранить эти названия и параметры.

Для произнесения нескольких сумм задолженностей (по МТС, ГТС и т. д.) могут потребоваться дополнительные поля. Например:

В тоже время поле SUMMA (или аналогичное) может служить для сортировки оповещаемых абонентов, начиная с крупных сумм. Поля KVIT (для организаций) или TELEF (для квартирников) могут служить как критерии для разбивки общего файла по нескольким операторам. В ПО предусмотрены эти возможности.

Рекомендации по созданию баз данных

В начальный период эксплуатации комплекса мы рекомендуем использовать один файл для квартирных абонентов и один для организаций со следующими структурами.

Для квартирников (в старой версии назывался DOLG.DBF):

При формировании файла должны быть заполнены поля «TELEF» и «SUMMA»

Для организаций (в старой версии назывался DOLG_ORG.DBF):

При формировании файла должны быть заполнены поля «KVIT», «TELEF» и «SUMMA»

При формировании файла рекомендуем предусмотреть возможность не полной замены файла, а его обновления. Напомним, что содержимое поля «DATA» используется в качестве признака необходимости прозвонки абонента (если поле пустое – надо прозванивать). Это означает, что при полной замене файла теряется информация об оповещенных абонентах, что во-первых приводит к неудобству в просмотре результатов, а во-вторых может привести к повторной прозвонке одних и тех же абонентов.

Поэтому рекомендуем придерживаться следующих принципов:

- полностью заменять файл только по результатам месячных начислений;

- в период между полными заменами  - обновлять файл, т. е.  удалять оплативших и не трогать остальных.

Просмотр базы данных с помощью SQL-запросов

В приложении «КАКАДУ» имеются средства, с помощью которых вы можете просматривать базу данных с помощью языка SQL.

Выберите пункт меню Сервис>SQL сервис>Просмотр базы данных по SQL запросу. В отличие от встроенных в приложение средств просмотра и распечатки результатов оповещения (см. Просмотр результатов), в этом режиме пользователь может сам манипулировать условиями отбора данных для просмотра, порядком вывода полей и, что очень важно, выполнять запрос на выборку из нескольких таблиц (файлов .dbf).

Примечание. Отметим, что просмотр в этом режиме никак не связан с настройками заданий для оповещений. Все построение оператора SELECT возложено на пользователя. Единственная связь с настройками программы «КАКАДУ» - это источник данных (DSN), который использует программа. Другими словами пользователь может просматривать любые файлы типа .dbf, но только этого типа.

В появившемся диалоговом окне Выбор источника просмотра Вы можете настроить выбор данных для просмотра.

Поле Источник данных (DSN) показывает имя источника данных, зарегистрированное в системе. Приложение «КАКАДУ» использует источник данных "kakadu", который ассоциирован с драйвером dBase. Поле База данных информирует о текущей (для этого источника) базе данных. Напомним, что термин «База данных» в общем случае означает местоположение таблиц базы данных. Для драйверов dBase «База данных» означает каталог, в котором находятся файлы типа .dbf, каждый из которых, в свою очередь, рассматривается как отдельная таблица.

Итак, База данных показывает каталог, из которого Вы можете выполнять запрос. Кнопкой Изменить Вы можете выбрать другой каталог.

Ниже, в списке отображаются таблицы (файлы), расположенные в текущем каталоге. При выборе в этом списке любой таблицы, Вы можете увидеть список полей (и их типов), имеющихся в ней.

Возможны два пути просмотра данных.

Первый, автоматический, - просмотр всех данных из одной таблицы. Просто выберите таблицу в списке и нажмите кнопку Просмотр таблицы (Тест SQL). В этом случае выражение SELECT будет построено автоматически.

Второй, ручной, - включите флажок Создавать запрос вручную и в текстовое поле впишите текст запроса в синтаксисе языка SQL. Затем нажмите кнопку Просмотр таблицы (Тест SQL). Отлаженный запрос, который Вы собираетесь использовать в дальнейшем, можно сохранить в файле с расширением .sql, который представляет собой текстовый файл.

Результат запроса отображается в отдельном окне. Данные выводятся в виде таблицы. Ниже располагается текстовое поле с текущим выражением запроса. В нем Вы можете испытывать различные варианты запроса до достижения желаемого результата без возврата в предыдущий диалог. Кнопка Запомнить позволяет перенести (не записать в файл!) текущий текст запроса в предыдущее окно (Выбор источника просмотра).

Примечание. Программа сама по себе не анализирует сгенерированный запрос. Запрос просто посылается на выполнение в драйвер ODBC, который пытается его выполнить. В случае возникновения ошибок драйвер возвращает код ошибки и текстовое пояснение, которые программа, в свою очередь, выводит на экран. Заметим, что из текстового пояснения далеко не всегда легко определить, в чем же собственно ошибка. Оставим это на совести разработчиков драйвера. Поэтому, если Вы захотите создать сложный запрос и не очень опытны в языке SQL, Вам придется поэкспериментировать.

Здесь же Вы можете распечатать результаты выборки. Выбирая шрифт представления и изменяя ширину столбцов Вы можете отформатировать вывод на печать. Для облегчения форматирования, над таблицей выводится вспомогательная линейка, отображающая логические сантиметры.

Примечание. При изменении шрифта не производится автоматическое выравнивание ширины столбцов. То есть данные в ячейках могут быть урезаны или, наоборот, ширина столбца может стать неоправданно большой. Чтобы не устанавливать ширину вручную – нажмите кнопку Выполнить. Произойдет обновление результатов запроса, с одновременным автоматическим выравниванием ширины столбцов.

Проведем небольшой сравнительный анализ достоинств и недостатков двум вариантов просмотра базы данных: встроенного (см. Просмотр результатов) и с использованием SQL.

Встроенный связан с настройками заданий и не требует дополнительных настроек, а также знаний языка SQL. В нем легко задавать выбор неоповещенных или оповещенных (также в определенный период) абонентов.

Недостатки:

- пользователь не может указать необходимые для вывода поля (выводятся все);

- невозможно вывести данные одновременно из нескольких таблиц;

- нельзя изменить отображаемые имена столбцов (псевдонимы).

Преимуществами варианта просмотра с использованием SQL являются:

- возможен выбор данных из нескольких таблиц. Это позволяет выводить дополнительные данные, которые отсутствуют в файле для прозвонки. Например, адрес абонента или его фамилия (по его телефону), название организации (по ее лицевому счету) и т. д.,

Примечание. Попутно заметим, что хотя рабочий каталог базы данных задается явно (как указано выше), Вы можете использовать таблицы (файлы), находящиеся в других местах. Для этого Вы должны указать полный путь к этому файлу перед его именем.

- используя ключевое слово [поле] AS [псевдоним] можно задать удобочитаемые заголовки полей;

Недостатки:

- требует знакомства с языком SQL;

- создание и отладка запроса занимает некоторое время. Этот недостаток несколько сглаживается возможностью сохранения текста запроса и его повторного использования.

В общем, Вы сами можете выбирать, каким способом воспользоваться. Комплекс «КАКАДУ» рассчитан на применение в самых различных областях. В одних организациях имеются программисты, в других – «продвинутые» пользователи, в третьих – обычные пользователи не знакомые (и не обязанные быть знакомыми) с программированием. Поэтому мы постарались дать средства работы для различных категорий. Опытные программисты, возможно, вообще предпочтут воспользоваться своими собственными средствами просмотра данных.

В заключение приведем несколько простых примеров запросов SQL. Эти примеры поставляются одновременно с инсталляцией комплекса и находятся в рабочем каталоге приложения.

Квартирники из DOLG (все).sql

SELECT DISTINCT TELEF as телефон, SUMMA as сумма, PROBA as проб, OTBOJ as отбоев, DATA as дата, CLOCK as время FROM DOLG

Квартирники из DOLG (оповещенные).sql

SELECT DISTINCT TELEF as телефон, SUMMA as сумма, PROBA as проб, OTBOJ as отбоев, DATA as дата, CLOCK as время FROM DOLG WHERE  data Is Not Null

Квартирники из DOLG (оповещенные в период).sql

SELECT DISTINCT TELEF as телефон, SUMMA as сумма, PROBA as проб, OTBOJ as отбоев, DATA as дата, CLOCK as время FROM DOLG WHERE data Is Not Null and ( data BETWEEN {01/01/2003} and {01/31/2003} )

В последнем примере указываются даты, в период между которыми производилось оповещение, и при каждом новом запросе их придется изменять вручную. Отметим, что для драйвера Intersolv dBase дата задается в фигурных скобках в формате {MM/DD/YY} или {MM/DD/YYYY}.

С приложением «КАКАДУ» устанавливается драйвер ODBC "INTERSOLV OEM 2.12 32-BIT dBASEFile(*.dbf)", через который приложение осуществляет доступ к данным. Также устанавливается файл помощи Wodbf09.hlp, поставляемый с этим драйвером. Воспользуйтесь им для создания и отладки запросов.